# Satellite Orbit Simulator

2D · Keplersche Gesetze · Python

Ein interaktiver Simulator für Satellitenbahnen um die Erde. Höhe, Startgeschwindigkeit, Richtung der Geschwindigkeit und Startposition lassen sich mit Schiebereglern ändern. Die Bahn wird sofort neu berechnet und dargestellt, der Satellit bewegt sich mit der physikalisch richtigen Geschwindigkeit entlang der Ellipse.

## Inhaltsverzeichnis

- Motivation: Warum dieses Projekt?

- Funktionen

- Die Physik dahinter

- Umsetzung im Code

- Visualisierung

- Überprüfung der Ergebnisse

- Installation und Start (Windows)

- Grenzen des Modells und Ausblick

## Motivation: Warum dieses Projekt?

Ich möchte ein duales Studium im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik beginnen. Dieses Projekt ist mein Versuch, mir ein Thema aus der Raumfahrt selbstständig zu erarbeiten und dabei drei Dinge zu verbinden, die in diesem Studium zusammenkommen:

- Physik anwenden: Ich wollte die Bahnmechanik nicht nur aus Formeln kennen, sondern mit ihr arbeiten: aus Höhe und Geschwindigkeit die Energie, die Bahnform und die Umlaufzeit bestimmen und verstehen, warum ein Satellit auf seiner Bahn bleibt.

- Programmieren: Die Formeln sind in Python umgesetzt, inklusive eines numerischen Verfahrens (Newton-Verfahren für die Kepler-Gleichung), mit dem sich die Gleichung per Computer viel einfacher lösen lässt als von Hand.

- Ergebnisse visualisieren und überprüfen: Ein Ergebnis ist erst brauchbar, wenn man es darstellen und prüfen kann. Das Programm zeigt die Bahn grafisch und kontrolliert sich selbst mit Erhaltungssätzen.

Dabei habe ich auch die Grenzen eines vereinfachten Modells kennengelernt (siehe Grenzen des Modells). Zu verstehen, was ein Modell kann und was nicht, gehört für mich zur ingenieurmäßigen Arbeitsweise dazu.

## Funktionen

- Eingabe von Masse, Höhe, Startgeschwindigkeit, Richtung der Geschwindigkeit und Startposition

- Sofortige Neuberechnung der Bahn bei jeder Änderung

- Ausgabe von Kreisbahngeschwindigkeit, Fluchtgeschwindigkeit, Exzentrizität, großer Halbachse, Perigäum, Apogäum, Umlaufzeit sowie aktueller Höhe und Geschwindigkeit

- Start / Pause / Reset, Zeit-Schieberegler und Animationsgeschwindigkeit

- Schalter zum Ein- und Ausblenden der Bahnkurve

- Erkennung von Bahnen, die die Erde schneiden, und von Fluchtbahnen, jeweils mit Erklärung

- Knopf, der die passende Kreisbahngeschwindigkeit für die gewählte Höhe einstellt

- Eingebaute Plausibilitätsprüfung (Energie, Drehimpuls, 3. Kepler’sches Gesetz)

## Die Physik dahinter

### Das Zweikörperproblem

Ich betrachte nur die Erde (Masse M) und den Satelliten (Masse m). Die Gravitationskraft ist

F=GMmr2

Daraus folgt die Beschleunigung des Satelliten (die Masse m kürzt sich heraus):

a=Fm=GMr2=μr2

Dabei ist μ=GM≈398 600,4418 km3/s2 der Gravitationsparameter der Erde. Weil m nicht mehr vorkommt, hängt die Bahn nicht von der Masse des Satelliten ab. Ein Satellit mit 500 kg und einer mit 5000 kg fliegen bei gleichen Startbedingungen auf derselben Bahn. Die Masse geht nur in die Gesamtenergie E=m ε ein.

Dass ein Satellit „schwerelos“ wirkt, liegt nicht daran, dass es dort keine Gravitation gäbe. Auf 400 km Höhe beträgt sie noch etwa 89 % des Wertes an der Erdoberfläche. Der Satellit befindet sich im freien Fall um die Erde herum.

### Kreisbahngeschwindigkeit

Auf einer Kreisbahn muss die Gravitationsbeschleunigung gleich der Zentripetalbeschleunigung sein:

v2r=μr2 ⇒ vc=μr

In 400 km Höhe ist r=6371 km+400 km=6771 km und damit vc≈7,67 km/s. Das ist die Geschwindigkeit der Internationalen Raumstation.

### Energie und Bahnform

Die spezifische Energie (Energie pro Kilogramm) ist die Summe aus kinetischer und potentieller Energie:

ε=v22−μr

Sie bleibt entlang der gesamten Bahn konstant. Ihr Vorzeichen entscheidet über die Bahnform:

| Energie | Bahn | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| ε<0 | Ellipse (Kreis als Sonderfall) | Satellit ist an die Erde gebunden |
| ε=0 | Parabel | Gerade eben Fluchtgeschwindigkeit |
| ε>0 | Hyperbel | Satellit verlässt die Erde |

Für gebundene Bahnen hängt die große Halbachse a nur von der Energie ab:

ε=−μ2a ⇒ a=−μ2ε

Setzt man ε=0, erhält man die Fluchtgeschwindigkeit

vesc=2μr=2 vc

In 400 km Höhe sind das etwa 10,85 km/s.

### Drehimpuls

Die Gravitationskraft zeigt immer zum Erdmittelpunkt und erzeugt deshalb kein Drehmoment. Der spezifische Drehimpuls bleibt konstant:

h=r×v=r vcosγ

Dabei ist γ der Winkel der Geschwindigkeit zur Tangente (0° bedeutet: genau tangential). Nur die tangentiale Komponente der Geschwindigkeit trägt zum Drehimpuls bei.

### Die drei Kepler’schen Gesetze

- Bahnform: Der Satellit bewegt sich auf einer Ellipse, die Erde steht in einem Brennpunkt.

- Flächensatz: Der Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Die überstrichene Fläche pro Zeit ist dAdt=h2, also konstant, weil h konstant ist. Deshalb ist der Satellit nahe der Erde schnell und weit weg langsam.

- Umlaufzeit:

T=2πa3μ  ⇔  T2a3=4π2μ

Das Verhältnis T2/a3 ist für alle Bahnen um die Erde gleich. Die Umlaufzeit hängt nur von der großen Halbachse ab.

### Geschwindigkeit auf der Bahn (Vis-Viva-Gleichung)

Aus der Energieerhaltung folgt die Geschwindigkeit in jedem Abstand r:

v2=μ2r−1a

### Exzentrizität, Perigäum und Apogäum

Die Exzentrizität e beschreibt, wie stark die Ellipse vom Kreis abweicht (e=0 ist ein Kreis, e→1 eine sehr lang gestreckte Ellipse). Aus Ort r und Geschwindigkeit v erhält man den Exzentrizitätsvektor:

e=1μv2−μrr−r⋅v v

Sein Betrag ist die Exzentrizität e=e, und er zeigt in Richtung des Perigäums. Damit sind Form und Ausrichtung der Bahn bestimmt. Der erdnächste und der erdfernste Punkt (gemessen vom Erdmittelpunkt) sind

rp=a1−e,  ra=a1+e

Ist rp kleiner als der Erdradius RE=6371 km, schneidet die Bahn die Erdoberfläche: Der Satellit würde abstürzen.

### Wo ist der Satellit zu welcher Zeit? Die Kepler-Gleichung

Die Bahnform zu kennen reicht nicht. Man will auch wissen, wo der Satellit nach einer Zeit t ist. Dafür benutzt man Hilfswinkel („Anomalien“):

- Wahre Anomalie ν: der echte Winkel zwischen Perigäum und Satellit, gesehen von der Erde.

- Exzentrische Anomalie E: ein Hilfswinkel, gemessen am Hilfskreis um den Mittelpunkt der Ellipse.

- Mittlere Anomalie M: ein fiktiver Winkel, der gleichmäßig mit der Zeit wächst.

Die mittlere Anomalie wächst linear:

Mt=M0+n t,  n=μa3

M und E hängen über die Kepler-Gleichung zusammen:

M=E−esinE

Diese Gleichung lässt sich nicht nach E auflösen. Sie wird numerisch mit dem Newton-Verfahren gelöst. Mit fE=E−esinE−M und f′E=1−ecosE iteriert man

Ek+1=Ek−fEkf′Ek

bis die Korrektur kleiner als 10−12 ist. Meist genügen wenige Schritte.

Aus E ergibt sich der Ort in der Bahnebene (Erde im Ursprung, x-Achse zeigt zum Perigäum):

xp=acosE−e,  yp=a1−e2 sinE,  r=a1−ecosE

Das „−e“ in xp verschiebt die Ellipse so, dass die Erde im Brennpunkt liegt und nicht im Mittelpunkt. Die Geschwindigkeit ergibt sich durch Ableiten nach der Zeit:

vx,p=−μarsinE,  vy,p=μa1−e2rcosE

Zuletzt werden Ort und Geschwindigkeit um den Winkel ω (Richtung des Perigäums) gedreht, damit sie im gewählten Koordinatensystem liegen.

## Umsetzung im Code

Das gesamte Programm steht in der Datei app.py. Alle Entfernungen sind in km, alle Zeiten in Sekunden.

### Konstanten

EARTH_RADIUS = 6371.0   # km
MU = 398600.4418        # km^3/s^2
G0 = 9.80665            # m/s^2

### compute_orbit(altitude, speed, gamma_deg, phi_deg)

Diese Funktion berechnet aus den Startbedingungen alle Bahnparameter. Die Schritte:

- Startzustand aufstellen: Aus Höhe und Startposition φ entstehen der Ortsvektor r und zwei Einheitsvektoren, radial (er) und tangential (et). Die Geschwindigkeit wird zerlegt: v_vec = v * (cos(γ) * et + sin(γ) * er).

- Energie ε berechnen. Ist ε≥0, bricht die Funktion mit der Erklärung ab, dass es eine Parabel- oder Hyperbelbahn ist.

- Große Halbachse a=−μ/2ε und Drehimpuls h berechnen.

- Exzentrizitätsvektor mit NumPy (np.dot, np.linalg.norm) bestimmen, daraus e und die Richtung ω des Perigäums.

- Perigäum und Apogäum berechnen. Liegt das Perigäum unter der Erdoberfläche, bricht die Funktion mit einer Erklärung ab, wie tief die Bahn in die Erde reicht.

- Startwerte der Anomalien: ν0=φ−ω, daraus E0 und M0.

- Umlaufzeit T nach dem 3. Kepler’schen Gesetz.

Das Ergebnis ist ein Dictionary mit dem Eintrag ok (True/False), einer Fehlerbeschreibung bei Misserfolg und allen Bahnparametern bei Erfolg. So kann die Oberfläche unterscheiden, ob sie eine Bahn zeichnen oder eine Erklärung anzeigen soll.

Ein Sonderfall: Bei einer perfekten Kreisbahn (e≈0) gibt es kein Perigäum. Dann wird der Startpunkt als Perigäum gewählt, damit die Rechnung weiter eindeutig bleibt.

### solve_kepler(M, e)

Das Newton-Verfahren aus dem Physikteil. Zuerst wird M auf den Bereich −π,π gebracht. Für Bahnen mit e<0,8 ist der Startwert E=M, für stark exzentrische Bahnen E=±π, damit das Verfahren sicher konvergiert.

### state_at(orbit, t)

Berechnet Ort und Geschwindigkeit nach t Sekunden: Mt bestimmen, mit solve_kepler die Größe E finden, daraus Ort und Geschwindigkeit in der Bahnebene und anschließend die Drehung um ω. Die Funktion gibt zusätzlich Abstand, Betrag der Geschwindigkeit und wahre Anomalie zurück.

### orbit_curve(orbit)

Erzeugt die Punkte der gesamten Ellipse: E läuft in 721 Schritten von 0 bis 2π, die Formeln für xp und yp werden mit NumPy direkt auf das ganze Array angewendet.

### physics_checks(orbit)

Die Kontrollfunktion (siehe Überprüfung der Ergebnisse).

### Die Benutzeroberfläche mit Streamlit

Streamlit führt das Skript bei jeder Eingabe komplett von oben nach unten neu aus. Damit Werte dazwischen nicht verloren gehen, stehen sie in st.session_state. Der Ablauf bei jedem Durchlauf:

- Standardwerte setzen (nur, wenn noch nicht vorhanden).

- Falls die Animation läuft: Zeit um einen kleinen Schritt erhöhen.

- Regler und Knöpfe zeichnen (rechte Spalte).

- compute_orbit aufrufen, bei gültiger Bahn zusätzlich state_at für den aktuellen Zeitpunkt.

- Grafik zeichnen (linke Spalte) und Ergebnisse anzeigen (rechte Spalte).

- Läuft die Animation, kurz warten (0,05 s) und mit st.rerun() den nächsten Durchlauf auslösen.

Die Knöpfe Start, Pause, Reset und „Kreisbahngeschwindigkeit“ sind als Callback-Funktionen umgesetzt, die nur Werte in st.session_state ändern.

## Visualisierung

Die Darstellung wird mit Plotly (plotly.graph_objects) erzeugt, jeweils neu bei jedem Durchlauf. Die Elemente der Grafik:

- Erde: ein gefüllter Kreis mit Radius 6371 km, aus 361 Punkten berechnet (R·cos θ, R·sin θ), halbtransparent blau.

- Bahnkurve: die Ellipse aus orbit_curve. Die Erde liegt im Brennpunkt und damit im Koordinatenursprung, genau wie es das 1. Kepler’sche Gesetz verlangt. Die Kurve lässt sich mit einem Schalter ausblenden.

- Perigäum und Apogäum: zwei beschriftete Marker. Das Perigäum liegt in Richtung ω im Abstand rp, das Apogäum auf der gegenüberliegenden Seite im Abstand ra.

- Satellit: ein gelber Punkt an der Position, die state_at für den gewählten Zeitpunkt liefert.

- Fahrstrahl: eine gepunktete Linie von der Erde zum Satelliten.

- Geschwindigkeitsvektor: ein roter Pfeil (Plotly-Annotation in Datenkoordinaten). Die Richtung ist die Richtung der Geschwindigkeit, die Länge ist fest auf 16 % der Achsenweite gesetzt und zeigt daher nur die Richtung, nicht den Betrag. Der Betrag steht in der Ergebnisanzeige.

- Gleicher Maßstab auf beiden Achsen (scaleanchor="x", scaleratio=1): Ohne diese Einstellung würde die Ellipse verzerrt dargestellt, und die Erde sähe nicht rund aus.

- Achsengrenzen: ±1,15 ra um die Erde, damit auch die gesamte Bahn sichtbar ist.

- Fehlerfall: Ist die Bahn nicht gültig (Erdberührung oder Fluchtbahn), zeigt die Grafik nur die Erde, den Startpunkt und den Geschwindigkeitspfeil. Daneben steht die Erklärung, so sieht man sofort, warum die Eingabe nicht funktioniert.

- Animation: Der Satellit bewegt sich nicht gleichmäßig auf dem Kreis, sondern nach der Kepler-Gleichung: schnell im Perigäum, langsam im Apogäum.

Die Oberfläche besteht aus zwei Spalten (Verhältnis 3 : 2): links die Grafik, rechts Parameter und Ergebnisse. Die Ergebnisse werden mit st.metric angezeigt.

## Überprüfung der Ergebnisse

Das Programm prüft sich selbst (Bereich „Überprüfung der Physik“ in der Oberfläche). Dazu wird die Bahn an 13 Zeitpunkten über einen Umlauf ausgewertet. Jedes Mal werden Energie und Drehimpuls aus Ort und Geschwindigkeit zu diesem Zeitpunkt neu berechnet und mit den Startwerten verglichen. Zusätzlich:

- Der berechnete Ort bei t=0 muss mit dem Startpunkt übereinstimmen.

- T2/a3 wird neben 4π2/μ angezeigt (3. Kepler’sches Gesetz).

Bei meinen Testfällen waren die relativen Abweichungen von Energie und Drehimpuls in der Größenordnung 10−15 (Rundungsfehler), und der Satellit kehrte nach genau einer Umlaufzeit an den Startpunkt zurück (Abweichung etwa 10−11 km).

Vergleich mit bekannten Werten:

| Startbedingungen | Ergebnis |
| --- | --- |
| 400 km, 7,67 km/s, tangential | e≈0,0007, T≈92,3 min (die ISS braucht etwa 92 Minuten) |
| 400 km, 8,5 km/s, Startposition 90° | e≈0,227, a≈8763 km, T≈136 min |
| 35 786 km, 3,07 km/s, tangential | T≈1429 min, also etwa ein Tag (geostationäre Bahn) |
| 400 km, 7,0 km/s, tangential | Bahn schneidet die Erde, Perigäum etwa 1544 km unter der Oberfläche |
| 400 km, 11 km/s | Über der Fluchtgeschwindigkeit (10,85 km/s), keine gebundene Bahn |

## Installation und Start (Windows)

Voraussetzung: Python 3 (bei der Installation „Add python.exe to PATH“ aktivieren).

python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py

Falls PowerShell das Aktivieren der virtuellen Umgebung blockiert:

Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned

Das Programm öffnet sich danach im Browser unter http://localhost:8501.

Projektstruktur:

satellite-orbit-simulator/
├── app.py              # gesamtes Programm (Physik, Grafik, Oberfläche)
├── requirements.txt    # streamlit, plotly, numpy
└── README.md

## Grenzen des Modells und Ausblick

Grenzen:

- Nur das Zweikörperproblem Erde–Satellit. Nicht berücksichtigt sind Luftwiderstand, die Abplattung der Erde (J2), Mond und Sonne sowie der Strahlungsdruck. Reale Bahnen weichen dadurch mit der Zeit ab.

- Die Erde wird als Punktmasse mit Kugelform behandelt.

- Nur elliptische Bahnen, die die Erde nicht schneiden. Parabel- und Hyperbelbahnen werden erkannt, aber nicht dargestellt.

- Rein zweidimensional: Bahnneigung und Bahnebene werden nicht betrachtet.

- Der Startpunkt ist immer ein Punkt mit gegebener Höhe. Manöver während des Flugs (Triebwerkszündungen) gibt es nicht.

Mögliche Erweiterungen:

- Code in Module aufteilen (Physik getrennt von der Oberfläche) und Tests mit pytest schreiben

- Hyperbelbahnen darstellen

- Hohmann-Transfer zwischen zwei Kreisbahnen

- Numerische Integration (z. B. Runge-Kutta) als Vergleich zur analytischen Lösung und als Grundlage für Störungen wie den Luftwiderstand

- Erweiterung auf 3D mit Bahnneigung

## Technik

Python · Streamlit · Plotly · NumPy